- استبدال وحده جر الابواب الداخليه لجميع المصاعد وعددها (22) مصعد وعدد الابواب (27) مرتبه كالتالي:

- مصاعد الزوار (E1A+E1B+E1C+E1D+E1E+E1F) عدد الابواب (6)

- مصاعد المرضى (E2A+E2B+E2C) عدد الابواب (3)

- مصاعد الخدمات (E3A+E3B) عدد الابواب (2)

- مصعد التعقيم (E4A) يحتوي على ابواب عدد (2)

- مصعد الدفاع المدني (E4B) عدد الابواب (1)

- مصعد الطوارئ (E5) يحتوي على ابواب عدد (2)

- مصعد (E6A) يحتوي على ابواب عدد (2)

- مصعد (E6B) يحتوي على ابواب عدد (2)

- مصعد (E9) باب (1)

- مصاعد(E10+E10B) ابواب عدد (2)

- مصعد (E11) باب (1)

- مصعد (E12) باب (1)

- مصعد كافتريا الموظفين (E13) يحتوي على ابواب عدد(2)

بحيث يتم الاستبدال بوحده جر تتناسب مع الابواب الخارجيه الحاليه وهي من (GAL) بحيث تحتوي وحد الجر الجديده على التالي:

- محرك كهربائي والبكرات والاقشطه والجاما والاذرع الميكانيكه والاكسسوارات وكل ما يلزم الباب للعمل بشكل سلس

- نظام تحكم VVVF

- تلبيس ظرف الابواب الداخليه وعددها (27) باب بماده ستانلس ستيل طبي (304) بسماكه لا تقل عن  (1) ملم حسب مع احضار عينه عند الاختيار.

- تلبيس كبائن المصاعد التاليه بمادة ستانلس ستيل بسماكه لا تقل عن (1) ملم بعد ان يتم تقديم عينه:

- مصاعد المرضى (E2A+E2B+E2C)

- مصاعد (E3A+E3B+E4B)

- تركيب سقفيات من ستانلس ستيل طبي (304) بسماكه لا تقل عن (1) ملم بمنظر جمالي  ومتانه ويتم الاختيار من العينات المقدمه وهي لجميع المصاعد (22)

- تبديل حبال مصعد (E13) بحبال جديدة قطرها (10) ملم وعددها (5).

- تركيب وحدات اناره من نوع (LED) كافيه لاناره الكابين بشكل جيد لجميع المصاعد(22 ) المفصله في البند(1)

- تركيب مراوح تهويه عدد(2) للمصاعد التاليه وعددها (16) مصعد:

- مصاعد المرضى (E2A+E2B+E2C)

- مصاعد الخدمات (E3A+E3B)

- مصاعد (E4A+E4B)

- مصعد (E5)

- مصاعد (E6A+E6B)

- مصعد (E9)

- مصاعد (E10A+E10B)

- مصاعد (E11+E12+E13)

- استبدال البانيل (Kick plate) لجميع المصاعد الـ(22) من ماده الالمنيوم او الستانلس ستيل وحسب العينات المقدمه.

- تركيب ارضيه لجميع المصاعد الـ(22) بماده الكوريان بسماكه لا تقل عن (10) ملم مع اجراء ما يلزم من تعديلات لتركيب هذه الارضيات على ان يتم تقديم عينات منها.

- تركيب هاند ريلز لجميع المصاعد الـ(22) على ان يتم تقديم عينات تناسب طبيعه حموله المصعد حيث توجد مصاعد ركاب ومرضى وتغذيه ومصبغه بحيث تناسب طبيعه حموله المصعد لحمايه الكابين من تعرضها للصدمات من العربات والاسره.

- استبدال دعسات الابواب الداخليه بدعسات المنيوم جديده للمصاعد التالية:

- مصاعد الزوار دعسه عدد (6)

- مصاعد المرضى دعسه عدد (3)

- مصعد الطوارئ (2 ) دعسه

- مصعد E13 كفتريا الموظفين دعسه عدد(2)

- يلتزم المناقص بزيارة المستشفى للاطلاع على المصاعد وانظمة التحكم المشغلة لها.

- يلتزم المتعهد بإجراء التدريب اللازم للكوادر الفنية في المستشفى بعد الانتهاء من التركيب والتشغيل لها.

- تزويد المستشفى بالمواقع التي تم تركيب مصاعد فيها من قبل الشركة داخل الاردن.

- يلتزم المناقص بتقديم عينات  مع العرض الفني المقدم.

- يلتزم الماقص بكفالة الانظمة لمدة لا تقل عن عامين.

- يلتزم المناقص بتقديم قائمة قطع غيار مسعرة وثابتة لمدة لا تقل عن (5) سنوات بعد انتهاء فترة الكفالة المجانية.

- تقديم الاسعار بالدينار الاردني غير شاملة الرسوم الجمركية و غير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

- يلتزم المتعهد بتقديم :

- عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6 ) شهور.

- كفالة دخول بقيمة (3000) دينار سارية المفعول لمدة (6) شهور