الشروط الخاصة

(ع م22/2025)

توريد الغاز المسال LPG

- الالتزام بتقديم الأسعار بالدينار الأردني على أساس معفاة من الرسوم الجمركية و معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.

- العطاء لمدة عامين.

- إعادة تأهيل الخزانات الموجودة حالياً في المستشفى بالإضافة إلى كافة ملحقات النظام على أن تتضمن عملية التأهيل ما يلي:

- إجراء فحص هيدروستاتيكي معتمد من طرف ثالث Third party) ).

- إجراء فحص نيوماتيكي بواسطة غــاز النيتروجين معتمد من طرف ثالث (Third party ).

- غسل الخزان من الداخل بغاز النيتروجين مع الكمية المناسبة من الميثانول.

- التأكد من صلاحية محابس الأمان المركبة على الخزانات واختبارها.

- استبدال كــافة المواسير وملحقاتهـــا بأخــرى جديدة من مواسيــر (Black steel Seamless pipes) من الخزانات حتى المبخر مع تلحيمها بالارغون حسب المواصفة الأمريكية (NFPA 58 ) شاملة المحابس والمبخر وما يلزم.

- معالجة أماكن الصدأ والخدوش في جسم الخزانات الخارجي.

- أن تخضع كافة إجراءات وعمليات إعادة تأهيل الخزانات والنظام بشكل كامل ل:National Fire Protection Association NFPA

  - National Fuel Gas Code No.54.

  - Liquefied Petroleum Gas Code No.58.

- تزويد المستشفى بالغاز المسال وبشكل مستمر عند الطلب وخلال (24) ساعة من وقت الطلب دون اعتبار لأيام العطل أو الأعياد.

- القيام بتدريب كامل للكادر الفني المعني في المستشفى على أعمال التشغيل والمراقبة للنظام.

- القيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة أجزاء النظام والخزانات شاملة قطع الغيار.

- أن يتم تركيب عدّاد غاز قبل المبخر لحصر الكميات المستهلكة فعلياً.

- على الشركة ان تقوم بتغيير ساعات قياس الكمية الموجودة على التنكات ان تعطلت وفحصها باستمرار.

- يلتزم المناقص بتقديم:

  - تأمين دخول بنسبة (1%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.

(ان يكون التأمين ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻤﺭ المستشفى وبخلاف ذلك لن يتم قبوله).

  - عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور