- مدة العقد ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ التوقيع على قرار الإحالة من قبل المتعهد.

- تقديم سعر الكيلوغرام الواحد لتعبئة وصيانة طفاية الحريق (بودرة، ثاني اوكسيد الكربون، الفوم) ذات أوزان وأحجام مختلفة على أن يشمل السعر السلندر الخارجي والضغط الحر والداخلي للطفاية.

- تقديم الصيانة اللازمة للطفايات وتوابعها بحيث تشمل البنود التالية على سبيل المثال لا الحصر مرة واحدة في السنة على الاقل مع الالتزام بهذا الاجراء في كل مرة يتم استخدام الطفايات في حال حدوث حريق في المستشفى لا سمح الله او القيام بالتدريب او لاي سبب كان:

- تعبئة الطفاية بالمادة المخصصة للاطفاء وحسب النوع.

- طلاء جميع الطفايات التي بحاجة لذلك طبقاً للكود الأردني.

- تعبئة سلندر الغاز الداخلي والضغط الحر مجاناً.

- الصاق كرت على الطفاية مبيناً به تاريخ الصيانة ونوعية الطفاية ووزن الطفاية فارغ وقائم.

- ختم الطفاية بختم بلاستيكي مع توفير مسمار أمان مربوط بسلسلة مع مقبض الطفاية.

  - تفقد كامل الطفاية من رأسية الطفاية مع المقبض والخرطوم والقاذف والسيفون الداخلي وساعة الضغط ومسمار الأمان.

  - تفقد السلندر الداخلي والخارجي.

- يلتزم المتعهد بتقديم كافة قطع الغياراللازمة لبرنامج الصيانة لجميع الطفايات مجاناً حتى لو كان جسم الطفاية نفسه.

- الإلتزام باستلام الطفايات بالعدد المسموح به وعمل الصيانة وإرجاعها خلال فترة لا تتجاوز يومين (48) ساعة من تاريخ الاستلام.

- في حالة عدم التزام المتعهد بأي بند من بنود الإحالة يحق للمستشفى أن تقوم بالصيانة اللازمة لدى أي طرف آخر على نفقة المتعهد.

- الإلتزام بعمل فحص هيدروستاتيكي لطفاية Co2 مرة خلال مدة العقد مع تقديم شهادات تثبت إجراء الفحص من قبل الجمعية العلمية الملكية.

- يلتزم المتعهد بوضع بوستر ملون إرشادي توضيحي على جسم الطفاية يحتوي على نوع الطفاية، استخدام الطفاية، طريقة الاستعمال للطفاية وحسب خطوات مع الرسم التوضيحي وآلية الابلاغ عن الحريق وحسب النشرة الموجودة بالمستشفى وملصق اخر تحذيري يبين ان الطفاية هي اسطوانة مضغوطة.

- يتم تسديد مستحقات الشركة بعد قيامها بأعمال الصيانة والتعبئة اللازمة وبعد تقديم المطالبة واعتمادها حسب الأصول.

- يحق للمستشفى فسخ العقد في أي وقت دون الرجوع للشركة وذلك في حالة مخالفتها لشروط العقد.

- يلتزم المتعهد بسحب الطفايات من مكانها وإرجاعها في حال الصيانة ويلتزم بعمل تفقد وقائي 4 مرات في السنة وعند الحاجة التي يقررها قسم السلامة العامة في المستشفى.

- يلتزم المتعهد بعمل برنامج خاص بسحب الطفايات يبين فيه تاريخ الصيانة للطفاية الحالي والقادم، وتقديم نسخة الكترونية من البرنامج لقسم السلامة العامة.

- يلتزم المتعهد بتقديم شهادة اعتماد وترخيص من قبل الدفاع المدني بمزاولة المهنة.

- أنواع الطفايات المتواجدة في المستشفى هي كالآتي:

- طفايات البودرة سعة 1كغم.

- طفايات البودرة سعة 2كغم.

- طفايات البودرة سعة 6كغم.

- طفايات البودرة سعة 9كغم.

- طفايات البودرة سعة 10كغم.

- طفايات البودرة سعة 12كغم.

- طفايات البودرة سعة 25كغم.

- طفايات CO2 سعة 2كغم.

- طفايات CO2 سعة 5كغم.

- طفايات CO2 سعة 6كغم.

- طفايات فوم سعة 6 لتر +9 لتر.

- طفاية بودرة اوتوماتيك 6 كغم + 12 كغم.

- يتحمل المتعهد تكلفة الاعلان مهما تكررت مرات الإعلان.

- يلتزم المتعهد بتقديم عرض سعر ثابت خلال فترة التعاقد لبيع طفايات كاملة من نوع  البودرة او CO2 وبكافة الاحجام .

- يتم تغريم المتعهد 20 دينار وذلك بدل غرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ او عدم التزام بأي بند من بنود قرار الاحالة وتحسم من المبالغ المستحقة له وبحد اعلى (15%) من قيمة الاحالة الاجمالية.

- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10% ) من قيمة احالته تبقى سارية المفعول لحين تسليم تنفيذ العمل المطلوب وتنفيذ كافة بنود قرار الاحالة.

- يلتزم المتعهد بدفع رسوم الاحالة والطوابع واي رسوم اخرى تترتب عليه بموجب الأنظمة والتعليمات وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار الأحالة.

- يلتزم المتعهد بتقديم ضمانة خطية من سوء المصنعية ومصدقة من كاتب العدل بنسبة (115%) من قيمة الاحالة تبقى سارية المفعول طوال فترة التعاقد.

- يلتزم المتعهد التزاماً تاماً بالشروط العامة للعطاءات والعرض المقدم والمراسلات اللاحقة له وبالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام المشتريات الحكوميه رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادره بموجبه.

- يعتبر التوقيع على قرار الاحالة بمثابة التوقيع على العقد المنصوص عليه في نظام المشتريات الحكوميه رقم (8) لسنه 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه.

- يحق للمستشفى إجراء تفقد شهري للتأكد من صلاحية الطفايات وذلك بفحص خمسة طفايات من جميع الأنواع ومن مختلف المواقع ويلتزم المتعهد بإعادة صيانتها وتعبئتها على نفقته الخاصة.

- تقديم الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الرسوم الجمركية و معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.

- يلتزم المناقص بتقديم:

  - تأمين دخول بنسبة (3%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.

(ان يكون التأمين ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻤﺭ المستشفى وبخلاف ذلك لن يتم قبوله).

  - عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور